2. EL KAMYON ALIM İŞİ’ NE AİT TEKNİK ŞARTNAME

- GİRİŞ:

Bu Teknik şartname; Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. tarafından kullanılmak üzere temin edilecek Kamyon teknik özelliklerini kapsar. Talep edilen araç, şartnamede yer alan özelliklere göre temin edilecektir.

- ARAÇ MİKTARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

  - Miktarı: 2. El 2022 Model 10 (On) adet Kamyon

  - Teknik Özellikleri:

| Faydalı Şasi Uzunluk | 5700 mm den az olmamak |
| --- | --- |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Motor Hacmi | 2900 cc den az olmamak |
| Azami Yüklü Ağırlık | 7000 kg dan az olmamak |
| Fren Donanım | Abs |

KAMYON KASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Halk Ekmek A.Ş. bünyesinde yapılacak olan ekmek dağıtım işinde kullanılmak üzere IVECO Daily 4750 marka/modelli araçlar için kapalı panel kasa yapımına ait teknik şartname.

ÖLÇÜLER:

Kasa Uzunluğu   (İçten İçe): 6300 mm

Kasa Genişliği     (İçten İçe): 2300 mm

Kasa Yüksekliği   (İçten İçe): 2350 mm

YARDIMCI ŞASE ÖZELLİKLERİ:

Kasa şasesi 100 NPU demirden araç şasesi uzunluğunca boyuna taşıyıcı ve 40*80*3 mm Kutu profilden enine taşıyıcılardan (yastıklar) en fazla 30 cm arayla imal edilecektir. Tüm 2 kat antipas üzeri epoksi boya ile korozyona karşı korunacaktır.

Şase kamyon kasasına önde hareketli, arkada ise sabit braketlerle (en az 10 adet) ve civatalarla bağlanacaktır. Ana şase ve yardımcı şase arasında ahşap v.b. malzeme bulunmayacak ve bağlantılarda U bolt kullanılmayacaktır.

KASA ZEMİNİ:

Kasa zemini 3 mm kalınlıkta galvaniz sac olup yan panellere 180 mm olacak şekilde bükülecektir. Ek yerleri kaynakla birleştirilip kaynak yerleri pürüzsüz hale getirilecektir.

Kasa zemini dış etkenlerden (toz, yağış v.b.) yalıtılmış olacaktır.

KASA İSKELETİ:

Kasa dış iskeleti 2 kat antipaslı 40x40x2 mm kutu profillerden imal edilecektir.

Panel içi iskelet en fazla 50 cm arayla 20*40*2 mm kutu profillerden oluşacak dikmeler ile yapılacaktır.

ÖN, ARKA, YAN, TAVAN VE KAPI PANELLERİ:

Paneller en az 1,8 mm kalınlıkta örgülü CTP ile yekpare olarak üretilecek içinde asgari 30-32kg/m³ yoğunlukta 40 mm kalınlıkta (dansiteli) EPS dolgu malzemesi kullanılacaktır. Boya beyaz renk tonlarında olacak ve gıda taşımacılığına uygun olacaktır.

Tavanda uygun konumlandırılmış, kapalı iken toz ve su almayacak şekilde 2 adet manuel açılır 40x40 cm havalandırma kapağı olacaktır.

Paneller dış etkenlerden (toz, yağış v.b.) yalıtılmış olacaktır.

Kasa köşe birleşimlerinde en az 100x100 ekoselli alüminyum L köşebentler kullanılacaktır.

Kasa ile şasenin birleşimlerinde uygun ebatta Alüminyum T profil kullanılacaktır.

KAPILAR:

Kapılar; 1,8 mm’ lik örgülü CTP paneller içerisine 30-32 kg/ m³ yoğunlukta (dansiteli) 40 mm kalınlıkta dolgu malzemesi kullanılarak üretilecek, yatayına en fazla 2 kat antipaslı 50 cm arayla 20*40*2 mm kutu profil ile desteklenecektir. PVC destekli kauçuk lastik conta, paslanmaz 3’er adet menteşelerden oluşacaktır. Kapılar iç destek saclarıyla beraber pres altında tek parça üretilecektir.

Sağ yanda ön ve arka panelden 110 cm’den başlayacak şekilde 90x220 cm 2 adet 180 derece açılabilir, arka tarafta ise 270 derece açılabilen 2 adet boy kapı yapılacaktır.

Yan kapılar gömme kilitli arka kapılar ise dıştan borulu kilit sistemli olup alttan ve üstten kilit sistemiyle kapanacaktır.

Sağ kapılarda kauçuk darbe takozları bulunacaktır.

Kapılar kasa tabanına hem yüz olarak imal edilip girinti veya çıkıntı bulunmayacaktır.

ÇAMURLUKLAR:

EC Standartlarına uygun plastik tekerlek muhafazası bulunacaktır.

BİSİKLET KORKULUKLARI:

Yan panellerin altına eloksal kaplı alüminyum profillerden imal edilmiş bisiklet korkulukları konulacaktır.

Korkuluk ayaklarının her biri açılabilir nitelikte olup tüm aksesuarlar şase üzerine cıvata ile monte edilecektir.

AYDINLATMA LAMBALARI VE AKSESUARLAR:

Kasa içi aydınlatması kasa uzunluğu ve genişliği dikkate alınarak yeterli miktarda EC standartlarına uygun LED ışıklandırma ile suya ve neme dayanıklı kauçuk kablo tesisatı sistemiyle yapılacaktır.

Kasa dışına yeterli miktarda gabari aydınlatması yapılacaktır.

Kasa yan ve arkasına Karayolları yönetmeliğine uygun reflektif şeritler yapılacaktır.

Kasa altına kilitli takım sandığı yapılacaktır.

GENEL HUSUSLAR:

Tüm işçilikler kusursuz ve Tüm imalatlar teknik şartnameler ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

Araç üzerinde yapılacak değişiklikler ve ilaveler Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olacaktır.